# PARTE II: DISEÑO DE ESTRUCTURAS. DIMENSIONAMIENTO DE DESAGÜES VEGETADOS Y CANAL DE GUARDA

## Ejercicio 1: Cálculo de Caudal

Aplicando el Método Racional de Ramser calcule el pico de escurrimiento (m3/s) a la salida de una subcuenca próxima a la localidad de Tandil a los fines de diseñar un desagüe vegetado.

DATOS:

- Localidad: Tandil

- Superficie de la subcuenca: 200 ha

- Longitud desde la salida hasta el punto más alejado: 1830 m

- Pendiente ponderada desde la salida hasta el punto más alejado: 2 %

- En 50 ha de la subcuenca: Cubierta por bosque sobre suelo de textura franco arenosa y relieve ondulado.

- En 150 ha de la subcuenca: con relieve plano y suelo de igual textura, de las cuales la mitad de la superficie está implantada con pasturas y el resto con cultivos.

Fórmula Racional o de Ramser

---

Donde:

- Q= pico de escurrimiento (m3/s)

- C= coeficiente de escurrimiento (adimensional)

- I= intensidad de la lluvia (mm/h)

- A= área de la cuenca (ha)

Para la estimación del coeficiente C, existen varias tablas de diferentes autores, la tabla 1 es un ejemplo de ellas.

Tabla 1. Coeficientes de escurrimiento según Schwab et al. ( 1990)

| Condiciones de Relieve y Vegetación |  | Textura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Franco-Arenoso | Franco-Limoso y Franco-Arcilloso | Arcilloso |
| BOSQUE O MONTE | Plano (0-5 %) | 0,10 | 0,30 | 0,40 |
|  | Ondulado (5-10%) | 0,25 | 0,35 | 0,50 |
|  | Colinado (10-30 %) | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| PASTURA | Plano (0-5 %) | 0,10 | 0,30 | 0,40 |
|  | Ondulado (5-10%) | 0,16 | 0,36 | 0,55 |
|  | Colinado (10-30 %) | 0,22 | 0,42 | 0,60 |
| CULTIVADO | Plano (0-5 %) | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
|  | Ondulado (5-10%) | 0,40 | 0,60 | 0,70 |
|  | Colinado (10-30 %) | 0,52 | 0,72 | 0,82 |

Con cada uno de los Coeficientes de las subcuencas, ponderados por la superficie que ocupan y dividiendo por el total de la superficie, se obtiene el C de la cuenca

C= (s1*c1 + s2 *c2…..) / S

C= (50*0.25 +75*0.10 + 0.3*75)/200=

(12.5 + 7.5 + 22.5)/200= 42.5/200= 0.2125= C

Para calcular la Intensidad, usamos el grafico de la Relación Intensidad- -Recurrencia, para una Duración determinada.

Esta Duración es equivalente el Tiempo de Concentración que se calcula con la siguiente formula

Formula de Kirpich

Donde:

- Tc= Tiempo de concentración (minutos)

- L= Longitud máxima de la cuenca (m)

- S= gradiente promedio (m/m)

- Según lo datos:

- Longitud desde la salida hasta el punto más alejado: 1830 m

- Pendiente ponderada desde la salida hasta el punto más alejado: 2 %    expresado en metros es 2/100= 0.02

TC=  0.02*1830 0.77*0.02 -0.386= 0.02*325.15*4.52= 29 min

Para utilizar el grafico ingreso con 10 años de recurrencia (eje x) (es el tiempo que se utiliza en general para el cálculo de obras) subo paralelo al eje y hasta cortar una de las líneas de Duración (son los 29 minutos calculados) y luego salgo paralelo al eje x hasta cortar el eje y: Intensidad en mm/hora. Obtenemos Intensidad= 55 mm/h

Finalmente aplicamos la ecuacion de Ramser para obtener el Caudal en m3/s

Q= 0.2125 *55*200/360= 6.49 m3/s

## Ejercicio 2: Dimensionamiento de DesagÜe Vegetado

Diseñe un Desagüe Vegetado que implique el menor movimiento de tierra posible para su construcción y que sea transitable en sentido transversal.

DATOS:

- Localidad: Tandil

- Caudal crítico o pico de escurrimiento: 4.2 m3/s (incluye el 10% extra por seguridad)

- Pendiente en el eje del desagüe: 3 %

- Suelo: Argiudol Típico (Horizonte A: 0,4 m)--

- Cobertura del desagüe: Vigorosa y de rápido establecimiento

- Transitable = Talud > 7

Velocidades máximas permisibles para canales (Handbook 135, USDA)

| Cobertura | Velocidad Máxima (m/s) |
| --- | --- |
| Césped Malo | 0,9 |
| Césped Normal | 1,2 |
| Césped Vigoroso de Rápido Establecimiento | 1,5 |
| Césped Vigoroso ya establecido | 1,8 |
| Césped de Excelente Calidad o Cuando Sea Inevitable darle menor velocidad | 2,1 |

Fórmulas

| Fórmulas | Sección PARABÓLICA |
| --- | --- |
| Área del Canal |  |
| Radio Hidráulico |  |
| Ecuación de Manning |  |

Donde

- V= Velocidad de flujo (m/s)

- Rh= Radio hidráulico (m)

- S= Pendiente del canal (m/m)

- n= Coeficientes de Rugosidad de Manning (adimensional)

- n= 0.025 Para suelos desnudos

- n= 0.035 pobremente vegetados

- n= 0.045 medianamente vegetados

- A= Área del Canal (m2)

- d= Profundidad del Canal (m)

- t= Ancho del Canal (m)

- Resolución:

- Aplicamos la formula de Continuidad

- Q=AxV

- De esta fórmula conocemos Q : Es dato y el Caudal critico que queremos conducir por el desagüe vegetado que estamos diseñando

- V: es la velocidad a la cual queremos que el agua circule, en este caso estamos en Tandil, Pampa Serrana, es de 1,5 m/s ±5%

- Para Tandil: 1.5 m/s (1.43-1.57m/s) en este rango de velocidad debe ir el agua en el desagüe de sección parabólica que estamos diseñando

- La velocidad la calculamos usando la formula de Manning. Antes debemos calcular el radio hidráulico Rh que para una sección parabólica es:

- Rh=2/3 d

- proponemos d=0.35 m (Recordar que debe ser menor a la profundidad de Horizonte A para que se instale la vegetación)

- Rh=0.23

- Valor que ingresa a la formula, la velocidad que se obtiene debe estar dentro del rango que habíamos fijado

- V=0.2323∗0.03120.045= 1.46 m/s (+-5%=1.5 m/s)

- Nota: Si la velocidad que se obtiene fuera más baja que el límite inferior o más alta que el superior, se debe recalcular con otro valor de profundidad d y por consiguiente del Rh (por ejemplo si se hubiera propuesto 0.20 m de profundidad la velocidad seria de 1.01 m/s que es muy lenta y si d=0.39 la velocidad seria de 1,58 m/s )

- De la formula de continuidad despejamos el Área  que me garantiza transportar el Caudal (Q) a la Velocidad recién calculada:

- A=Q/V = 4.2 m3/s  /  1.46 m/s= 2.88 m2

- Ahora usando la fórmula del Área de una sección parabólica, se despeja t (ancho del canal)

- A=2/3 t d

- t= 3/2 (A/d)=3/2 (2.88/0.35)= 12.34 m

- Las dimensiones del desagüe son: 0.35 m de profundidad y 12.34 m de ancho

- Finalmente se calcula el Talud para comprobar que sea transitable por la maquinaria transversalmente, es decir que cuando lo cruce una maquina de por ejemplo derecha a izquierda del grafico la maquina no vuelque.

- Es como si se apoyara un plano entre el borde del canal y el fondo.

- Se calcula como la relación entre la mitad del ancho y la profundidad del canal, (cuantas veces entra d en la mitad de t)

- Talud=0.5 x12.34 m/0.35m=17.63

- Es transitable, es mayor a 7.

## Ejercicio 3: Dimensionamiento de Canal de Guarda--

Diseñe un Canal de Guarda o Desvío de sección triangular a los fines de proteger un lote a forestar con un frente de 700 m respecto al área de aporte y un ingreso de Caudal Máximo de escurrimiento (Q) de 3 m3/s. Considere una Velocidad Máxima No Erosiva (VMNE) igual a 1 m/s y un Coeficiente de Seguridad del 30%.

| Fórmulas | Sección TRIANGULAR |
| --- | --- |
| Ecuación de Continuidad |  |
| Área del Canal |  |
| Radio Hidráulico |  |
| Ecuación de Manning |  |

Donde

- Q= Caudal (m3/s)

- AC= Área del Canal (m2)

- V= Velocidad de flujo (m/s)

- d= Profundidad del Canal (m)

- t= Ancho del Canal (m)

- Rh= Radio hidráulico (m)

- PM= Perímetro mojado (m)

- S= Pendiente del canal (m/m)

- n= Coeficientes de Rugosidad de Manning (adimensional)

- n= 0,025 Para suelos desnudos

- n= 0,035 pobremente vegetados

- n= 0,045 medianamente vegetados

Calcule:

- Ancho del canal (t)

- Profundidad del canal (d)

- Gradiente del canal (s)

- Ancho de caras y taludes

Resolución:

- Calcular el Área necesaria para transportar el Caudal MAS el 30% (coeficiente de seguridad) aplicando la formula de continuidad:

Q= A x V

Ac= 3 m3/seg.= 3 m2 x 1.3= 3,9 m2.

1 m3/seg.

- Asumo un t (ancho del canal) y calculo el d (profundidad) de la sección triangular

Para un t = 10 m

Ac=d x t                   d= Ac x 2

2					t

d = 3,9 m2 x 2= 0,78 m

10m

- Para el cálculo del gradiente del canal, se despeja S de la formula de velocidad de Manning

La velocidad es dato pero necesito calcular Rh (radio hidráulico)

Rh= Ac / PM

Aplicando Pitágoras calculo las caras del canal y el PM

PM= 5,06 x 2 = 10,12 m

Rh= 3,9 m2 = 0,38

10,12m

Considerando el coeficiente de rugosidad n de Manning 0,025 (para suelosdesnudos)

S = 0,224 m/m                     2,24 ‰

- Ancho de caras = 5,02 m

- Talud = 5,06 = 6,48:1

0,78

No es necesario que sea transitable en sentido transversal