# EJEMPLO DEL CALCULO DE POROSIDAD

Una muestra de suelo pesa 0,500 kg (W) y ocupa un volumen (V) igual a 0.0003927 m3 (corresponde a un cilindro de 0.10 m de diámetro y una altura de 0.05 m. V =   r2 h). Se lleva a estufa a 105 ºC y su peso es ahora de 0.425 kg (Ws). La densidad real o del sólido (dr) es = 2.65 g/cm3.

sólido

agua

aire

0.425 kg

0.5 kg

V=0.0003927 m3

- Determinación de la densidad aparente húmeda (da)

- Determinación de la densidad aparente seca (das)

- Determinación del contenido de humedad (%H(w/w))

- Determinación de la porosidad total (PT)

- Determinación del índice de poros o índice de vacío (e)

- Determinación del % de poros con aire (Pa):

- Determinación del grado de saturación (X):

REALICE UN NUEVO ESQUEMA DE UN VOLUMEN APARENTE DE SUELO EXPRESANDO EN PORCENTAJE LOS VOLÚMENES DE SÓLIDO Y POROS (DENTRO DEL ESPACIO POROSO EL % DE POROS CON AIRE Y % DE POROS CON AGUA)