# Actividad 3. Mecanización Forestal 2022

Usted debe asesorar en la realización de un trabajo de descompactación a 35 cm, para realizar la implantación de Pinus elliotti en un lote con presencia de residuos en superficie. Para la misma, usted cuenta la herramienta de trabajo detallada debajo. Así como el tractor adjunto (MF6713). Estime un rbc de 0,8m.

- ¿Cuántos montantes utilizaría para realizar la labor? ¿Cuál sería la configuración de los mismos? Explique brevemente.

- ¿Si la labor se realiza a 6 km/h, considera el conjunto tractor-apero armónico? Justifique su respuesta. Indique CT, ηtg, porcentaje de carga, velocidad óptima, coeficiente de tracción (t). K: 0,08.

- Indique cuál será la potencia en la barra, la potencia en el motor y el peso adherente necesario para hacer el trabajo de manera armónica con el descompactador, teniendo en cuenta la velocidad de avance de 6 km/h.

- Si la labor debe realizarse a 45cm, ¿podría realizarse? Justifique su respuesta.

Información:

Información del implemento a utilizar proporcionado por el fabricante:

Modelo: Subsolador Alaveado "GSA 100 SEP. 500 mm" Recomendación de trabajo: PARA LABOREO CONSERVACIONISTA, COMO COMPLEMENTO DE LA SIEMBRA DIRECTA. DESCOMPACTACION DE SUELOS..

Especificaciones de la Máquina: • Chásis construído con tubos de perfil UPN 100 x 100 x 8,5 mm de espesor. • Eje de articulación de tubo de acero, de gran resistencia a la flexo-torsión. • Timones alaveados (curvos) Laminados, con un bulón de 1/2" como zafe, ubicados a una separación de 500 mm. • Lanza de excelente respuesta a la acción de tiro. • Levante hidráulico incluído, con trabas de transporte, regulador de profundidad y mangueras hidráulicas. • Pie de apoyo registrable • Llantas sandwichs 900 x 20 para cubiertas 1200 x 20" (sin cubiertas) SUBSOLADOR ALAVEADO - GSA. CANT. TIMONES; POTENCIA S/PROF. TRABAJO; ANCHO TRABAJO; TROCHA CHASIS; BALANCÍN; CANT. LLANTAS; CANT. CIL.. 30 cm; 40 cm; 50 cm. 4; 95; 110; 120; 2 m.; 1,4 m.; no; 2; 1. 6; 140; 160; 180; 3 m.; 1,4 m.; no; 2; 1. 8; 190; 210; 240; 4 m.; 2,8 m.; si; 4; 2. 10; 250; 270; 300; 5 m.; 2,8 m.; si; 4; 2. 12; 300; 320; 360; 6 m.; 2,8 m.; si; 4; 2. HP REQUERIDOS. *Las potencias demandadas se obtuvieron a una velocidad real de avance de 6 km/h Accesorios y Opcionales: • Cuchillas de Corte Individules • Rolos Desterronadores • Timones RECTOS.

Información de los esfuerzos de tracción medidos, para descompactaciones a 35 cm de profundidad, por la estación experimental zonal.