Problema mecanización forestal clase I tracción

1) Usted posee dos lotes forestados, listo para su cosecha, el primero posee Eucalyptus Saligna con un DAP promedio de 50 cm, altura promedio de 15m y 95% de humedad, el segundo es un lote con Pinus Taeda con un DAP promedio de 35 cm altura promedio de 12m y 125% de Humedad. Suelo arcillo arenoso húmedo

Decide realizar la extracción de los fustes enteros y posee 2 tractores para realizar esta labor un skidder con garra y un tractor modificado con cabrestante. (datos adjuntos)

a- ¿qué tractor de los que posee destinaria para cada lote y que precauciones debe tener en cada situación?

b- ¿cuál será el coeficiente de tracción, a qué velocidad podrá realizar la tarea desde el punto de vista  de armonización, cree que esto será posible?

Datos

Ecuaciones de Volumen:

Para latifoliadas: V = 0.0567 + 0.5074 dap² (m) * h

Para Coníferas: V = 0.006704806 + 0.00002812803 dap² (cm) h.

Donde:

V = Volumen comercial (m³) sin corteza

dap = Diámetro a la altura del pecho

h = Altura (m)

Propiedades físicas:  eucaliptus
Peso Específico: 560 kg/m3 con 15% de humedad

Propiedades físicas:  Pinus taeda
Peso Específico: 510 kg/m3 con 15% de humedad

Considerar que todos los troncos arrastrados por la garra rozan contra el suelo.

| TRACTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA | CATERPILLAR | Massey |  |  |  |  |  |
| MODELO | 525 | MF 297 |  |  |  |  |  |
| Reg. nom. (v/min) | 1800 | 2200 |  |  |  |  |  |
| Reg. Par máx. (v/min) | 1400 | 1300 |  |  |  |  |  |
| Par nom. (m kg) | 82,34 | 39,05 |  |  |  |  |  |
| Par max (m kg) | 97,5 | 46,02 |  |  |  |  |  |
| Reserva de par | 18,4 | 7,0 |  |  |  |  |  |
| Pot. max (CV) | 207 | 120 |  |  |  |  |  |
| Peso (kg) | 18044 | 6944 |  |  |  |  |  |
| Peso/pot. | 87 | 58 |  |  |  |  |  |
| RODADO b d (diam.) pulgadas |  |  |  |  |  |  |  |
| Rod delantero | 30,5 32 (74) (rbc 0,843 cm) | 10-16 | k=1,2/cn+0,04 |  |  |  |  |
| Rod trasero |  | 23,1-30 (rbc 0,757 cm) |  |  |  |  |  |
| cn |  |  | cn=ic.b.d/Qad*2 |  |  |  |  |
| DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| Despeje (m) | 0,58 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| Trocha (m) | 2,62 | 2,72 |  |  |  |  |  |
| Batalla (m) | 3,53 | 3,62 |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN (km/h) | convertidor par | mecanica |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,4 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10,9 | 4,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 15,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 27,5 | 9,3 |  |  |  |  |  |
| 6 | - | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | - | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 8 | - | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 1R | 6,2 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| 2R | 10,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 3R | 18,6 | 4,7 |  |  |  |  |  |
| 4R | - | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 5R | - | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 6R | - | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 7R | - | 16,4 |  |  |  |  |  |
|  | GARRA | cabletraste |  |  |  |  |  |
| 1 Capacidad recolección (m2) | 1,34 | Marca: FORESTAL IGLAND 9002 |  |  |  |  |  |
| 2 Altura entre punta (m) | 1,98 | Sistema: DOBLE TAMBOR |  |  |  |  |  |
| 3 Apertura de las tenazas (m) | 3,12 | apacidad de Tiro: 9.000 KG por tambor |  |  |  |  |  |
| 4 Altura totalmente abierto (m) | 1,83 | Cable: 14 MM * 90 MT |  |  |  |  |  |
| 5 Min. Diámetro del tronco (m) | 0,19 | Peso: 722 KG |  |  |  |  |  |
| 6 Altura totalmente cerrado (m) | 1,37 | Potencia necesaria: 90 CV |  |  |  |  |  |